# Отчёт по домашнему заданию №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

# 1. Цель работы

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Условие задания

В лабораторной работе требуется оценить работоспособность сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями расчёта. В начале привожу таблицу вариантов задания (см. рис. Рисунок 1) и используемую топологию сети (см. рис. Рисунок 2).

Рисунок 1: Варианты задания для расчёта сети Fast Ethernet

Рисунок 2: Топология исследуемой сети Fast Ethernet

## 2.2 Исходные данные и методика расчёта

Исследуемая сеть построена на основе технологии 100BASE-TX. В топологии используются пять оконечных узлов и два повторителя класса II. Первый повторитель соединяет узлы 1, 2 и 3, второй повторитель соединяет узлы 4 и 5. Повторители соединены между собой сегментом 4.

Все сегменты выполнены по технологии 100BASE-TX. Максимальная допустимая длина отдельного сегмента составляет 100 м.

Для проверки сети по первой модели определяю максимальные расстояния между оконечными узлами.

Для узлов, подключённых к первому повторителю:

D1 = max(L1 + L2; L1 + L3; L2 + L3).

Для узлов, подключённых ко второму повторителю:

D2 = L5 + L6.

Для узлов, расположенных по разные стороны сети:

D12 = max(L1; L2; L3) + L4 + max(L5; L6).

Пути внутри одной группы проходят через один повторитель класса II, поэтому их длина не должна превышать 200 м. Путь между двумя группами проходит через два повторителя класса II и не должен превышать 205 м.

Для проверки по второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала. Для сети 100BASE-TX принимаю следующие значения:

- задержка пары терминалов TX — 100 би;

- удельное время двойного оборота витой пары категории 5 — 1,112 би/м;

- задержка одного повторителя класса II с портами TX — 92 би;

- дополнительный запас — 4 би.

Для пути через один повторитель время двойного оборота определяю по формуле:

T1 = 100 + 1,112 · D + 92 + 4.

Для пути через два повторителя:

T2 = 100 + 1,112 · D + 2 · 92 + 4.

Сеть считается работоспособной по второй модели, если максимальное полученное время двойного оборота не превышает 512 би.

Так как номер варианта отдельно не указан, выполняю расчёт для всех шести вариантов задания.

## 2.3 Расчёт варианта 1

Длины сегментов:

L1 = 96 м, L2 = 92 м, L3 = 80 м, L4 = 5 м, L5 = 97 м, L6 = 97 м.

Все отдельные сегменты имеют длину не более 100 м.

Для левой части сети получаю:

D1 = max(96 + 92; 96 + 80; 92 + 80) = max(188; 176; 172) = 188 м.

Для правой части:

D2 = 97 + 97 = 194 м.

Для пути между узлами, расположенными по разные стороны сети:

D12 = max(96; 92; 80) + 5 + max(97; 97) = 96 + 5 + 97 = 198 м.

Полученные значения удовлетворяют ограничениям первой модели:

188 < 200 м;

194 < 200 м;

198 < 205 м.

Следовательно, по первой модели сеть варианта 1 работоспособна.

Наибольшее время двойного оборота соответствует пути через два повторителя:

T = 100 + 198 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T = 100 + 220,176 + 184 + 4 = 508,176 би.

Полученное значение меньше 512 би:

508,176 < 512.

Следовательно, сеть варианта 1 работоспособна и по второй модели.

## 2.4 Расчёт варианта 2

Длины сегментов:

L1 = 95 м, L2 = 85 м, L3 = 85 м, L4 = 90 м, L5 = 90 м, L6 = 98 м.

Все отдельные сегменты имеют допустимую длину.

Для левой части:

D1 = max(95 + 85; 95 + 85; 85 + 85) = 180 м.

Для правой части:

D2 = 90 + 98 = 188 м.

Для пути через оба повторителя:

D12 = max(95; 85; 85) + 90 + max(90; 98);

D12 = 95 + 90 + 98 = 283 м.

Допустимая длина пути через два повторителя класса II составляет 205 м, при этом:

283 > 205.

Следовательно, сеть варианта 2 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Проверяю вторую модель:

T = 100 + 283 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T = 100 + 314,696 + 184 + 4 = 602,696 би.

Получаю:

602,696 > 512.

Сеть варианта 2 неработоспособна и по второй модели.

## 2.5 Расчёт варианта 3

Длины сегментов:

L1 = 60 м, L2 = 95 м, L3 = 10 м, L4 = 5 м, L5 = 90 м, L6 = 100 м.

Длины отдельных сегментов находятся в допустимых пределах.

Для левой части:

D1 = max(60 + 95; 60 + 10; 95 + 10);

D1 = max(155; 70; 105) = 155 м.

Для правой части:

D2 = 90 + 100 = 190 м.

Для пути через оба повторителя:

D12 = max(60; 95; 10) + 5 + max(90; 100);

D12 = 95 + 5 + 100 = 200 м.

Проверяю первую модель:

155 < 200 м;

190 < 200 м;

200 < 205 м.

Все ограничения выполняются, поэтому сеть варианта 3 работоспособна по первой модели.

Для наиболее неблагоприятного пути время двойного оборота равно:

T = 100 + 200 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T = 100 + 222,4 + 184 + 4 = 510,4 би.

Получаю:

510,4 < 512.

Следовательно, сеть варианта 3 работоспособна по второй модели.

## 2.6 Расчёт варианта 4

Длины сегментов:

L1 = 70 м, L2 = 65 м, L3 = 10 м, L4 = 4 м, L5 = 90 м, L6 = 80 м.

Все отдельные сегменты удовлетворяют ограничению по длине.

Для левой части:

D1 = max(70 + 65; 70 + 10; 65 + 10);

D1 = max(135; 80; 75) = 135 м.

Для правой части:

D2 = 90 + 80 = 170 м.

Для пути между левой и правой частями сети:

D12 = max(70; 65; 10) + 4 + max(90; 80);

D12 = 70 + 4 + 90 = 164 м.

Проверяю первую модель:

135 < 200 м;

170 < 200 м;

164 < 205 м.

Сеть варианта 4 удовлетворяет требованиям первой модели.

Несмотря на то, что расстояние между узлами 4 и 5 равно 170 м, путь между разными повторителями содержит два повторителя класса II и вносит большую временную задержку.

Для пути через два повторителя:

T12 = 100 + 164 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T12 = 100 + 182,368 + 184 + 4 = 470,368 би.

Для пути между узлами 4 и 5 через один повторитель:

T2 = 100 + 170 · 1,112 + 92 + 4;

T2 = 100 + 189,04 + 92 + 4 = 385,04 би.

Максимальным является значение 470,368 би.

470,368 < 512.

Следовательно, сеть варианта 4 работоспособна по второй модели.

## 2.7 Расчёт варианта 5

Длины сегментов:

L1 = 60 м, L2 = 95 м, L3 = 10 м, L4 = 15 м, L5 = 90 м, L6 = 100 м.

Все отдельные сегменты имеют допустимую длину.

Для левой части:

D1 = max(60 + 95; 60 + 10; 95 + 10) = 155 м.

Для правой части:

D2 = 90 + 100 = 190 м.

Для пути через оба повторителя:

D12 = max(60; 95; 10) + 15 + max(90; 100);

D12 = 95 + 15 + 100 = 210 м.

Полученное значение превышает допустимые 205 м:

210 > 205.

Следовательно, сеть варианта 5 не удовлетворяет первой модели.

Проверяю вторую модель:

T = 100 + 210 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T = 100 + 233,52 + 184 + 4 = 521,52 би.

Получаю:

521,52 > 512.

Следовательно, сеть варианта 5 неработоспособна по второй модели.

## 2.8 Расчёт варианта 6

Длины сегментов:

L1 = 70 м, L2 = 98 м, L3 = 10 м, L4 = 9 м, L5 = 70 м, L6 = 100 м.

Каждый отдельный сегмент имеет длину не более 100 м.

Для левой части:

D1 = max(70 + 98; 70 + 10; 98 + 10);

D1 = max(168; 80; 108) = 168 м.

Для правой части:

D2 = 70 + 100 = 170 м.

Для пути через два повторителя:

D12 = max(70; 98; 10) + 9 + max(70; 100);

D12 = 98 + 9 + 100 = 207 м.

Полученное расстояние превышает допустимые 205 м:

207 > 205.

Сеть варианта 6 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Время двойного оборота для наиболее неблагоприятного пути:

T = 100 + 207 · 1,112 + 2 · 92 + 4;

T = 100 + 230,184 + 184 + 4 = 518,184 би.

Получаю:

518,184 > 512.

Следовательно, сеть варианта 6 неработоспособна по второй модели.

## 2.9 Результаты расчёта

| Вариант | Максимальный путь через два повторителя, м | Проверка первой модели | Максимальное время двойного оборота, би | Проверка второй модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 198 | выполняется | 508,176 | выполняется |
| 2 | 283 | не выполняется | 602,696 | не выполняется |
| 3 | 200 | выполняется | 510,400 | выполняется |
| 4 | 164 | выполняется | 470,368 | выполняется |
| 5 | 210 | не выполняется | 521,520 | не выполняется |
| 6 | 207 | не выполняется | 518,184 | не выполняется |

# 3. Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена оценка работоспособности сети Fast Ethernet 100BASE-TX по первой и второй моделям. Были рассчитаны максимальные расстояния между узлами и время двойного оборота сигнала с учётом задержек кабеля, повторителей и оконечных устройств. По результатам расчётов определено, какие варианты сети соответствуют требованиям Fast Ethernet.